- 设备技术参数表

  - 雅安交建集团丹石建材有限公司

| 雅安交建集团丹石建材有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、可视化视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 200万高清球机 | 1、≥200万像素星光级6.5寸网络高清高速智能球机，图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS，最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)，支持25倍光学变倍 2、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。（以公安部检验报告为准） 3、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 4、★具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（以公安部型式检验报告为准） 5、★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（以公安部检验报告为准） 6、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±50%或DC12V±50%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 6 |
| 2 | 壁装支架 | 原配支架 | 个 | 21 |
| 3 | 200万筒型摄像机 | 1、200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 2、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 3、★需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 4、不低于IP67防尘防水等级。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 5、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 15 |
| 4 | 监控电脑 | 处理器≥I5-8500 内存≥DDR4 8G 硬盘容量≥1T DVD 集显 千兆网卡 、显示屏≥21.5英寸LED显示屏，最大分辨率≥1920*1080，含键鼠 | 台 | 1 |
| 5 | 4米监控杆 | 4米监控杆 | 根 | 2 |
| 6 | 红绿指示灯 | 进料口LED双色指示灯，线控 | 个 | 2 |
| 7 | 报警器 | 音控报警器 | 个 | 2 |
| 8 | 警戒红外对射 | 防越线红外对射器 | 套 | 2 |
| 9 | 监控大屏 | 1、LCD显示单元为：49“超窄边液晶屏；物理分辨率达：≥1920×1080，响应时间≤8ms。LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm。 2、为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的盐雾试验、防火、防尘等级IP6X检测报告复印件。 3、★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 4、★LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 5、★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。 | 台 | 4 |
| 10 | 监控大屏支架 | 定制化支架+底座特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 | 套 | 4 |
| 11 | 12路视频解码器 | 1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持12个HDMI接口。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 3、★设备可接入RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 4、★设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 5、★可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：12路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；24路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；24路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；36路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；60路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；96路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；192路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 6、★可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 7、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 | 台 | 1 |
| 12 | 存储卡 | 容量：≥128GB TF（MicroSD）存储卡 U1 C10 A1读速≥100MB/s | 张 | 21 |
| 13 | 综合视频服务器 | 处理器 支持Intel Xeon Skylake-SP系列多核处理器，本次配置≥CPU1颗，CPU核心≥10核 主频≥2.2GHz；TDP最大支持125W 芯片组 Intel C620芯片组 内存 内存≥64G DDR4，支持不小于16根内存插槽；最大可扩展至2TB内存， 支持单条容量16GB/32GB/64GB/(128GB LRDIMM) 内存频率支持2666/2400/2133MHz (工作频率依CPU和内存配置不同而不同) 网络控制器 集成双口RJ45千兆网卡； 可选配万兆双口RJ45、万兆双口光纤、千兆四口RJ45等多种网络接口进行扩展 PCI I/O扩展槽 最大可支持不少于7个PCIe扩展插槽，含2个专用 硬盘控制器 标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软） 可选3108 SAS RAID 2G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD，支持断电保护 硬盘 本次配置硬盘≥2个SATA接口3.5寸硬盘 单硬盘空间≥1TB 转速不低于7200转， 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，均支持SAS/SATA硬盘混插 支持可选2个后置热插拔2.5寸硬盘≥1TB 转速不低于7.2K 接口为SATA 须支持1个RJ-45管理接口， ≥4个USB 3.0接口； 不低于1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA 可选1个串口，位于机箱后部； 不少于1个SD卡插槽，位于机箱内部 电源 标配550W1+1高效铂金CRPS冗余电源，可选1200W 散热 3组热插拔冗余风扇 管理功能 支持集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 显卡 支持集成显示控制器，32MB显存 | 台 | 1 |
| 14 | 双域硬盘录像机 | 1、输入带宽：320M，64路H.264、H.265混合接入，8盘位，最大支持单盘容量≥6TB硬盘 2、★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） 3、★支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度， 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（以公安部检测报告为准） 4、★支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览（以公安部检测报告为准） 5、支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准） 6、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 |
| 15 | 4T企业级硬盘 | 4T,7200RPM,SATA | 个 | 4 |
| 16 | 监控显示器 | 21.5英寸AH-IPS广视角窄边框爱眼不闪屏 | 台 | 1 |
| 17 | 监控大屏 | 65寸4K高清电视 | 台 | 1 |
| 18 | 4米监控杆 | 4米监控杆 | 根 | 2 |
| 19 | 监控配电防水箱 | 300*200MM | 个 | 22 |
| 20 | 光纤 | 24芯单模光纤 | 米 | 6000 |
| 21 | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 | 对 | 25 |
| 22 | 监控电源线 | rvv1.0*2 | 米 | 4000 |
| 23 | 六类网线 | 六类国标网线，305米/箱 | 箱 | 10 |
| 24 | 监控机柜 | ≥22u，尺寸：600*1000*1200，前后网门 | 台 | 2 |
| 25 | 交换机 | 应用层级 支持二层交换 传输速率 支持10/100/1000Mbps传输速率 交换方式 支持存储-转发模式 背板带宽 ≥48Gbps 包转发率 ≥35Mpps MAC地址表 ≥8K 端口数量 ≥24个 端口描述 ≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 传输模式 支持全双工/半双工自适应 | 台 | 4 |
| 二、道闸系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控制器 | 1、工作温度：-30℃-- +70℃； 2、工作湿度：≤95% 不凝露； 3、电源电压：AC220V±10% 50Hz； 4、功率：120W； 5、防护等级：IP56； 6、外型尺寸（H*W*D）：1380×238.5×313（mm）； 7、适应卡类：IC、EM、TI、AWID、HID等； 8、读卡时间：0.3s； 9、读写距离：10cm； 10、通讯方式： RS-485 或TCP/IP； 11、脱机存储容量：≥30000条（可扩展）； 12、黑名单容量：≥50000条（可扩展）； 13、数据传输速度：4800Bps/100M； | 项 | 10 |
| 2 | 车牌识别器 | 传感器类型 1/2.8" CMOS 车辆捕获率 99% 车牌识别正确率 99.5% 车牌宽度 80~400像素 适应车速范围 0~30Km/h 识别角度 45° 抓拍触发类型 视频，线圈，地感+线圈 识别车牌类型 符合“GA36-1992”“GA36.1-2001”“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2013式”军车牌照、“2013式”武警车牌照、新能源车牌 、战区牌照等车辆牌照 一键复位 短按2秒，恢复默认IP,用户名密码 长按10秒，恢复默认IP,用户名密码，出厂配置 视频流 支持双码流，Onvif协议 图像最大分辨率 1920×1080 图片格式 JPEG 视频最大分辨率及帧率 1920×1080@25fps 曝光时间 1/200~1/50000s 输出信息 车辆大图，车牌小图，车牌号码，车牌颜色 OSD信息叠加 支持，可定义时间，地点，车牌等 通讯接口 1路10M/100M自适应网口，2路RS485 输入接口 1路开关量输入 输出接口 2路继电器输出 电源输入 AC220V 工作温度 -30℃~70℃ 工作湿度 95%(无凝结) 整机功耗 <7W 防护等级 IP65 | 项 | 10 |
| 3 | 挡车器 | 工作温度：-30℃～+85℃工作湿度：90% 不凝露 电机参数：机芯电机AC220V/300W 电源电压：AC220V±10% 50Hz 杆长：6米，可选配置红、绿色发光提示杆 起杆时间：6秒 材质及表面处理：机箱为镀锌板喷涂；闸杆为铝合金喷涂 | 项 | 10 |
| 4 | 车辆检测器 | 全自动调谐； 线圈电感量范围50-1000μH； 九级灵敏度可选； 两种工作频率； 自动灵敏度；继电器输出模式； 继电器脉冲输出宽度300毫秒； 反应时间100毫秒； 环境漂移补偿； 输出继电器 1A/30VDC； 电源 AC220V±10%，浪涌电流保护 | 项 | 20 |
| 5 | 一卡通行器 | 工作温度：－30℃ ～ ＋70℃ 相对湿度：95% 不凝露 工作电压：AC/DC12V 驱动电流：≤500mA 通信接口：RS485 RS232 适用卡类：Mifare-1 IC卡 读卡时间：≤0.2S | 套 | 5 |
| 8 | 道闸电脑 | 处理器≥I5-8500 内存≥DDR4 8G 硬盘容量≥1T DVD 集显 千兆网卡 、显示屏≥21.5英寸LED显示屏，最大分辨率≥1920*1080，含键鼠 | 台 | 5 |
| 三、软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集整合 | 1.基础数据整合，包括人、车、业户、砂石类型数据，需采用定制接口数据对接的方式进行数据采集获取。 2.业务数据整合，包括砂石售卖流水数据，需采用定制接口数据对接的方式进行数据采集获取。 3.动态数据整合，包括视频数据、车辆GPS数据、车牌识别数据。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据报表输出 | 数据报表输出，包括砂石售卖统计报表、售卖对象统计报表等定制报表，技术要求如下： 关系型数据源：包括Oracle，SqlServer，MySql,DB2,Sybase,Informix 等主流的关系型数据库； 支持 SQL取数据表或视图，亦支持存储过程。 1、文本数据源：Excel文件，Txt文件，XML 文件的数据； 2、内置数据源：支持服务器内置数据集和报表内置数据集 3、BI多维数据库：Essbase、ssas、sap、hadoop等 4、Nosql 数据源：支持 MongoDB等非关系型数据 5、其他数据源：支持程序数据源、json数据、SAP 数据源等 | 项 | 1 |
| 3 | 车辆在途监管系统 | 1.电子围栏设置：需实现人工在线绘制围栏功能、支持数据库空间面数据导入加载围栏功能、支持oracle，mysql空间索引集成加载功能、支持驶入驶出黑白名单设置功能。 2.车辆实时分布监管：需支持根据地图展示层级变化自动计算调整车辆定位数据聚合展示效果，并按照车辆在线离线进行专题展示。 3.单车跟踪：需支持按车牌号，车牌颜色查询车辆的实时位置数据并只取最后一条。 4.多车跟踪：满足至少4个车辆同时跟踪查询且同步显示在不同地图服务中，并按照时间排序取当前最新车辆位置数据，可进行车辆在线离线过滤展示。 5.车辆轨迹查询：需根据车牌号、车牌颜色、查询起止时间对车辆轨迹数据进行在线查询，可进行0.5,2,4,8,16,32等轨迹回放速度设置。 6.报警规则设置：可进行报警名称、报警对象、报警类型、启用设置、备注设置等操作。 7.实时报警监测：需以列表形式实时提醒并展示报警信息，提供起止时间，报警类型，报警等级，报警状态等查询维度，并可结合地图位置展示事件详情信息。 8.报警信息处理：提供报警信息处理界面，包括处理人、处理意见、处理措施填写，并结合原本事件信息进行合并归档。 9.提供系统账号组织结构权限管理及系统权限管理功能，可对菜单化系统进行分项权限控制，并且对账号进行灵活权限分配及访问权限，包括机构管理、用户管理、系统管理、功能管理、权限设置等。 10.PC端系统需提供SSO单点登录功能。 | 项 | 1 |
| 4 | 车辆在途监管APP | 1.用户登录：需支持通过组织机构权限系统分配的机构账号及密码登录，用户名验证后在当前界面展示对应机构及单位名称。 2.用户管理：实现当前登录用户基本信息编辑管理及密码编辑功能。 3.车辆信息查询:实现当前用户所属机构砂石营运车辆基本信息查询功能，包括车牌号、车牌颜色、所属业户、营运证号、有效期起止、荷载吨位等信息 4.违规预警：实现PC端预警规则设置报警展示，提供全文检索，时间过滤方式查询报警信息系，内容包括预警时间、阈值时间、异常开始时间、异常结束时间及车辆基本信息等。 5.组织机构：实现当前登录用户组织机构信息查询及工作通讯录管理维护功能。 6.信息通知：实现报警预警信息、集团通知信息、相关工作通知公告推送提醒功能。 7.数据采集：实现突发性事件详情上报功能，详情上报信息包括事件名称、事件地点、经纬度定位信息、上报人、事件详情描述、现场图片数据等 | 项 | 1 |
| 5 | 地图服务二次开发集成 | 1.地图服务加载：可支持天地图、高德、百度、四维图新、arcgis、supermap等大型地图厂商服务聚合功能，实现同一地图引擎服务发布，且包含二维矢量地图及卫星影像地图服务，满足OGC服务标准，并且可生成地图预缓存服务 2.gps实时跟踪服务接口：支持按车牌号，车牌颜色查询车辆的实时位置数据并只取最后一条。 3.gps历史轨迹服务接口：需根据车牌号、车牌颜色、查询起止时间对车辆轨迹数据进行在线查询 4.标点/划线服务：提供JS语言编写前端标准地理信息标点/划线控件，可直接进行调用封装无需再通过二次开发。 5.地图基本操作服务：包括地图放大缩小、清除地图、前后视图、设置地理中心点、地图导出、经纬度与屏幕坐标转换、经纬度与墨卡托坐标转换等。 6.gps聚合服务接口：支持根据地图展示层级变化自动计算调整车辆定位数据聚合展示效果 | 套 | 1 |
| 四、施工项 |  |  |  |  |
| 1 | 施工及辅材 | 包含线管、管夹、管结、扎带、水晶头，胶布、水泥灰浆等。 | 批 | 1 |
| 2 | 系统集成 | 包含全套系统的设备安装、集成、调试 | 项 | 1 |

  - 雅安交建集团兴宝投资有限公司

| 雅安交建集团兴宝投资有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、可视化视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 200万高清球机 | 1、≥200万像素星光级6.5寸网络高清高速智能球机，图像传感器:1/1.8＂ progressive scan CMOS，最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.5，AGC ON)，支持25倍光学变倍 2、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。（以公安部检验报告为准） 3、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 4、★具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（以公安部型式检验报告为准） 5、★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（以公安部检验报告为准） 6、具备较好的电源适应性，电压在AC24V±50%或DC12V±50%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 3 |
| 2 | 壁装支架 | 原配支架 | 个 | 11 |
| 3 | 200万筒型摄像机 | 1、≥200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 2、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 3、★需具有电子防抖、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 4、不低于IP67防尘防水等级。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 5、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 8 |
| 4 | 200万静态车辆抓怕摄像机 | 1、摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机，传感器类型：1/1.8" 逐行扫描CMOS，最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 2、倾斜车牌识别功能：在倾斜的情况下可对车辆的特征信息进行识别，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型、车辆品牌以及车辆子品牌等功能 车流量统计功能：支持对通过车辆进行车流量统计功能 3、车辆子品牌识别功能：可识别常见3000种车辆子品牌种类，识别准确率白天≥97%，夜间≥95% 4、黑白名单上传功能：支持黑白名单上传功能，1S内同步128条数据，黑白名单控制功能：可根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/管，外接道闸控制功能：可控制外接道闸的开、关等动作 5、电源：AC220V +/-25%的供电条件下正常工作，静电放电抗扰度：符合GB/T 17626.2-2006中等级3，浪涌（冲击）抗扰度：符合GB/T 17626.5-2008中规定的，AC电源端口：线-线等级2、线-地6KV；其他电\信号线端口：线-地等级2.，泄漏电流≤5mA，绝缘电阻：受潮处理后，≥2MΩ抗电强度：1.5KV 1min，无飞弧和击穿现象。工作温度：-40℃~80℃。外壳防护等级：IP67，功耗<15w | 台 | 6 |
| 5 | 存储卡 | 容量：≥128GB TF（MicroSD）存储卡 U1 C10 A1 读速≥100MB/s | 张 | 11 |
| 6 | 综合视频服务器 | 处理器 支持Intel Xeon Skylake-SP系列多核处理器，本次配置≥CPU1颗，CPU核心≥10核 主频≥2.2GHz；TDP最大支持125W 芯片组 Intel C620芯片组 内存 内存≥32G DDR4，支持不小于16根内存插槽；最大可扩展至2TB内存， 支持单条容量16GB/32GB/64GB/(128GB LRDIMM) 内存频率支持2666/2400/2133MHz (工作频率依CPU和内存配置不同而不同) 网络控制器 集成双口RJ45千兆网卡； 可选配万兆双口RJ45、万兆双口光纤、千兆四口RJ45等多种网络接口进行扩展 PCI I/O扩展槽 最大可支持不少于7个PCIe扩展插槽，含2个专用 硬盘控制器 标配3008 SAS 卡，支持RAID 0/1/10，RAID 5（软） 可选3108 SAS RAID 2G 卡, 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD，支持断电保护 硬盘 本次配置硬盘≥2个SATA接口3.5寸硬盘 单硬盘空间≥1TB 转速不低于7200转， 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，均支持SAS/SATA硬盘混插 支持可选2个后置热插拔2.5寸硬盘≥1TB 转速不低于7.2K 接口为SATA 须支持1个RJ-45管理接口， ≥4个USB 3.0接口； 不低于1个VGA接口，位于机箱后部，可选配支持前置VGA 可选1个串口，位于机箱后部； 不少于1个SD卡插槽，位于机箱内部 电源 标配550W1+1高效铂金CRPS冗余电源，可选1200W 散热 3组热插拔冗余风扇 管理功能 支持集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能 显卡 支持集成显示控制器，32MB显存 | 台 | 1 |
| 7 | 双域硬盘录像机 | 1、输入带宽：320M，64路H.264、H.265混合接入，8盘位，最大支持单盘≥6TB 2、★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准） 3、★支持快速浏览，录像回放中，拖动进度条可快速浏览视频画面，可通过鼠标移动快慢来控制视频播放速度， 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置（以公安部检测报告为准） 4、支持1路H.265编码、25fps、6912×2800格式的视频实时预览（以公安部检测报告为准） 5、★支持录像打包时间1-300分钟可设置（以公安部检测报告为准） 6、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以公安部检测报告为准） | 台 | 2 |
| 8 | 4T企业级硬盘 | 容量：≥4T,7200RPM, SATA接口，缓存≥64M | 个 | 8 |
| 9 | 监控显示器 | 屏幕：≥21英寸LED显示器，最大分辨率：≥1920*1080. | 台 | 1 |
| 10 | 监控大屏 | ≥65寸4K高清电视 | 台 | 1 |
| 11 | 6.5米监控杆 | 6.5米监控杆，横臂3米，含地笼 | 根 | 2 |
| 12 | 4米监控杆 | 4米监控杆 | 根 | 4 |
| 13 | 1.5米监控杆 | 1.5米定制监控杆 | 根 | 5 |
| 14 | 监控配电防水箱 | 300MM*200MM | 个 | 11 |
| 15 | 光纤 | 24芯单模光纤 | 米 | 3000 |
| 16 | 光纤收发器 | 千兆单模光纤收发器 | 对 | 18 |
| 17 | 监控电源线 | rvv1.5*2 | 米 | 2000 |
| 18 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 5 |
| 19 | 监控机柜 | ≥22u，尺寸：600*1000*1200 | 台 | 2 |
| 20 | 交换机 | 应用层级 支持二层交换 传输速率 支持10/100/1000Mbps传输速率 交换方式 支持存储-转发模式 背板带宽 ≥48Gbps 包转发率 ≥35Mpps MAC地址表 ≥8K 端口数量 ≥24个 端口描述 ≥24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 传输模式 支持全双工/半双工自适应 | 台 | 4 |
| 二、前端管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 前端管理系统 | 包含登录管理、用户信息管理、用户权限管理、组织机构管理、工单新增、工单审核、工单结算、打印接口管理、数据管理、数据上传管理等 | 套 | 1 |
| 2 | 前端手持终端 | 主屏幕尺寸（英寸）≥5.0英寸 电池容量（mAh）≥4000 后摄的主摄像素≥1300万像素 后摄主摄光学防抖：支持光学防抖 网络支持，双卡机类型，双卡双待单通 最大支持SIM卡数量≥2个 4G网络 支持移动、电信、联通的4G/3G/2G网络 | 套 | 2 |
| 3 | 前端手持开票终端 | 打印纸宽度≥57mm 打印方式：支持行式热敏打印 打印速度：≥90毫米/秒 接口：支持WIFI、USB接口、网口、GPRS等接口 GPRS：支持移动2G、3G；联通2G、3G、4G等 打印密度≥354点/行或8点/毫米 电源≤DC12V/1A | 套 | 2 |
| 三、地磅称重系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | 地磅称重系统改造 | 包含称重管理、预制词组、车辆管理、价格管理、称重记录、灵活统计、报表系统、用户管理、磅单管理、数据管理等，含app | 项 | 1 |
| 2 | 室外控制柜 | 支持防雨/防尘/防锈 材质为不锈钢 厚度≥1mm 支持ip45及以上防护等级 | 个 | 1 |
| 3 | 光电隔离器 | 接口：符合EIA RS-232和CCITT V.24异步协议 连接器：支持两侧都使用DB9连接器 传输模式：支持异步，全双工，全透明模式 隔离电压：≥2500Vrms脉冲或≥500VDC连续 传输速率：≥300BPS-115200BPS 电源范围：≤DC9V-18V输入 使用环境：≥-40℃ 到 85℃，相对湿度≥5%到95% | 个 | 1 |
| 4 | 户外大屏幕 | 屏幕点距：≤P10 物理密度≥10000（点/㎡） 驱动方式：支持恒流驱动 发光亮度≥3000（cd/㎡） 屏幕尺寸≥480*960mm 单元板像素≥512 最大功耗≤15W/单元板 最佳视距＞5米 | 个 | 1 |
| 四、地图支撑平台 |  |  |  |  |
| 1 | 地图服务二次开发集成 | 1.地图服务加载：可支持天地图、高德、百度、四维图新、arcgis、supermap等大型地图厂商服务聚合功能，实现同一地图引擎服务发布，且包含二维矢量地图及卫星影像地图服务，满足OGC服务标准，并且可生成地图预缓存服务 2.gps实时跟踪服务接口：支持按车牌号，车牌颜色查询车辆的实时位置数据并只取最后一条。 3.gps历史轨迹服务接口：需根据车牌号、车牌颜色、查询起止时间对车辆轨迹数据进行在线查询 4.标点/划线服务：提供JS语言编写前端标准地理信息标点/划线控件，可直接进行调用封装无需再通过二次开发。 5.地图基本操作服务：包括地图放大缩小、清除地图、前后视图、设置地理中心点、地图导出、经纬度与屏幕坐标转换、经纬度与墨卡托坐标转换等。 6.gps聚合服务接口：支持根据地图展示层级变化自动计算调整车辆定位数据聚合展示效果 | 套 | 1 |
| 五、移动服务整合 |  |  |  |  |
| 1 | 移动服务整合 | 前端管理系统移动端整合，微信端小程序服务页面整合入车辆在途监管系统,地磅称重统计系统移动端整合，APP页面链接整合入车辆在途监管系统 视频监控服务调用系统移动端整合，APP页面链接整合入车辆在途监管系统，服务整合技术要求如下：需使用手机端原生开发模式进行模块间的融合集成，并且统一手机端技术统一开发架构，而非链接及页面跳转集成的模式完成移动服务的整合工作 | 项 | 1 |
| 六、车辆在途监管系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆在途监管系统 | 1.电子围栏设置：需实现人工在线绘制围栏功能、支持数据库空间面数据导入加载围栏功能、支持oracle，mysql空间索引集成加载功能、支持驶入驶出黑白名单设置功能。 2.车辆实时分布监管：需支持根据地图展示层级变化自动计算调整车辆定位数据聚合展示效果，并按照车辆在线离线进行专题展示。 3.单车跟踪：需支持按车牌号，车牌颜色查询车辆的实时位置数据并只取最后一条。 4.多车跟踪：满足至少4个车辆同时跟踪查询且同步显示在不同地图服务中，并按照时间排序取当前最新车辆位置数据，可进行车辆在线离线过滤展示。 5.车辆轨迹查询：需根据车牌号、车牌颜色、查询起止时间对车辆轨迹数据进行在线查询，可进行0.5,2,4,8,16,32等轨迹回放速度设置。 6.报警规则设置：可进行报警名称、报警对象、报警类型、启用设置、备注设置等操作。 7.实时报警监测：需以列表形式实时提醒并展示报警信息，提供起止时间，报警类型，报警等级，报警状态等查询维度，并可结合地图位置展示事件详情信息。 8.报警信息处理：提供报警信息处理界面，包括处理人、处理意见、处理措施填写，并结合原本事件信息进行合并归档。 9.提供系统账号组织结构权限管理及系统权限管理功能，可对菜单化系统进行分项权限控制，并且对账号进行灵活权限分配及访问权限，包括机构管理、用户管理、系统管理、功能管理、权限设置等。 10.PC端系统需提供SSO单点登录功能。 | 项 | 1 |
| 2 | 车辆在途监管APP | 1.用户登录：需支持通过组织机构权限系统分配的机构账号及密码登录，用户名验证后在当前界面展示对应机构及单位名称。 2.用户管理：实现当前登录用户基本信息编辑管理及密码编辑功能。 3.车辆信息查询:实现当前用户所属机构砂石营运车辆基本信息查询功能，包括车牌号、车牌颜色、所属业户、营运证号、有效期起止、荷载吨位等信息 4.违规预警：实现PC端预警规则设置报警展示，提供全文检索，时间过滤方式查询报警信息系，内容包括预警时间、阈值时间、异常开始时间、异常结束时间及车辆基本信息等。 5.组织机构：实现当前登录用户组织机构信息查询及工作通讯录管理维护功能。 6.信息通知：实现报警预警信息、集团通知信息、相关工作通知公告推送提醒功能。 7.数据采集：实现突发性事件详情上报功能，详情上报信息包括事件名称、事件地点、经纬度定位信息、上报人、事件详情描述、现场图片数据等 | 项 | 1 |
| 七、园区分数据中心 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集整合 | 1.基础数据整合，包括人、车、业户、砂石类型数据，需采用定制接口数据对接的方式进行数据采集获取。 2.业务数据整合，包括砂石售卖流水数据，需采用定制接口数据对接的方式进行数据采集获取。 3.动态数据整合，包括视频数据、车辆GPS数据、车牌识别数据，其中车辆GPS数据采集技术要求如下：采集必须采用socket方式，使用Redis+Zookeeper+Hbase+Hadoop等大数据技术进行数据采集存储，满足高并发需求。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据报表输出 | 数据报表输出，包括砂石售卖统计报表、售卖对象统计报表等定制报表，技术要求如下： 关系型数据源：包括Oracle，SqlServer，MySql,DB2,Sybase,Informix 等主流的关系型数据库； 支持 SQL取数据表或视图，亦支持存储过程。 l 文本数据源：Excel文件，Txt文件，XML 文件的数据； l 内置数据源：支持服务器内置数据集和报表内置数据集 l BI多维数据库：Essbase、ssas、sap、hadoop等 l Nosql 数据源：支持 MongoDB等非关系型数据 l 其他数据源：支持程序数据源、json数据、SAP 数据源等 | 项 | 1 |
| 八、施工项 |  |  |  |  |
| 1 | 施工及辅材 | 包含线管、管夹、管结、扎带、水晶头，胶布、水泥灰浆等。 | 批 | 1 |
| 2 | 系统集成 | 包含全套系统的设备安装、集成、调试 | 项 | 1 |

  - 雅安交建集团运通贸易有限公司

| 雅安交建集团运通贸易有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 一、车辆在途监管系统 |  |  |  |  |
| 1 | 车辆在途监管综合平台 | 包含车辆基础信息采集，车辆载重实时信息采集，车辆翻斗实时信息采集；GPS、北斗双模数据采集；GPS数据接收及通讯平台费用；电子围栏设置、车辆实时分布监管、单车跟踪、多车跟踪、车辆轨迹查询、报警规则设置、实时报警监测、报警信息处理；包含用户登录，用户管理，车辆信息查询，违规预警，组织机构，基础信息管理，信息通知，数据采集等；基于主流地图接入的二次开发 | 项 | 1 |
| 2 | 便携式称重设备 | 最大载荷≥15吨 电源：支持内置电源，电压及功率不大于6V——12AH 使用温度：大于等于-30℃～+70℃ 动态精度≥±5～10%FS 称重速度≤5km/h匀速 | 对 | 2 |
| 二、可视化视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 200万筒型摄像机 | 1、≥200万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机;最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 2、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 3、★需具有电子防抖、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部型式检验报告证明） 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） 4、不低于IP67防尘防水等级。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 5、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 2 |
| 2 | 壁装支架 | 枪机壁装支架 | 个 | 2 |
| 3 | 一体化移动监控 | ★摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸（以公安部检验报告为准） 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL（以公安部检验报告为准） 支持25倍光学变倍（产品彩页体现） ★支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（以公安部检验报告为准） ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 ★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。（以公安部检验报告为准） ★支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。（以公安部检验报告为准） ★★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为32%的网络环境下，可正常显示监视画面。（以公安部型式检验报告为准） ★支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。（以公安部型式检验报告为准） 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（以公安部型式检验报告为准） ★可识别4种车辆颜色（以公安部检验报告为准） ★可识别4种车型，包括轿车、客车、面包车、大货车。（以公安部检验报告为准） ★室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（以公安部检验报告为准） 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±50%或DC12V±50%范围内变化时，设备可正常工作。 符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准） | 台 | 2 |
| 4 |  | 材质：主机，冷轧钢板；支架，热浸锌 系统电压≥12Vdc 光伏板功率≥200 Wp 蓄电池容量≥200 Ah 系统持续工作阴雨天数≥3~5 天/不含功放及喇叭 喇叭额定特性灵敏度≥100dB 系统最大电流≥20 A 防雷保护≥有 防护等级≥IP33 工作温度：-15°C~55°C 工作湿度：5%~95%RH 额定海拔高度≤2000m | 套 | 2 |
| 5 | 存储卡 | 容量：≥128GB TF（MicroSD）存储卡 | 张 | 2 |
| 6 | 监控电源线 | rvv1.5*2 | 米 | 100 |
| 7 | 监控显示器 | 显示屏：≥21寸，采用LED显示单元，分辨率：≥1920*1080。 | 台 | 1 |
| 8 | 双域硬盘录像机 | 端口：≥2个HDMI，≥2个VGA,HDMI+VGA组内同源；≥2个千兆网口，≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口，≥1个eSATA接口。 8盘位，最大支持单盘容量≥6TB 网络接口： 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：256M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8路：1920×1080分辨率解码，支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 9 | 监控硬盘 | 容量：≥4T SATA 6GB/秒 缓存：≥64MB | 个 | 2 |
| 10 | 六类水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 盒 | 1 |
| 11 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 1 |
| 三、前端管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 前端管理系统 | 包含登录管理、用户信息管理、用户权限管理、组织机构管理、工单新增、工单审核、工单结算、打印接口管理、数据管理、数据上传管理等 | 套 | 1 |
| 2 | 前端手持开票终端 | 主屏幕尺寸（英寸）≥5.0英寸 电池容量（mAh）≥4000 后摄的主摄像素≥1300万像素 后摄主摄光学防抖：支持光学防抖 网络支持，双卡机类型，双卡双待单通 最大支持SIM卡数量≥2个 4G网络 支持移动、电信、联通的4G/3G/2G网络 | 台 | 2 |
| 3 | 前端开票打印机 | 打印纸宽度≥57mm 打印方式：支持行式热敏打印 打印速度：≥90毫米/秒 接口：支持WIFI、USB接口、网口、GPRS等接口 打印密度≥354点/行或8点/毫米 电源≤DC12V/1A | 台 | 2 |
| 三、施工项 |  |  |  |  |
| 1 | 施工及辅材 | 包含线管、管夹、管结、扎带、水晶头，胶布、水泥灰浆等。 | 批 | 1 |
| 2 | 系统集成 | 包含全套系统的设备安装、集成、调试 | 项 | 1 |